| ## Vala | ## Tempo (minutos) | Nível do lençol freático (metros) | ## Coeficiente de infiltração (L/m2x dia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Município: Denominação: Área: |  |  | C= L/m2xdia |

ABSORÇÃO DO SOLO

# ENSAIO DE INFILTRAÇÃO

1.Proceder a abertura de uma vala, cujo fundo deverá coincidir com o plano útil de absorção.

2.No fundo de cada vala, abrir uma cova de seção quadrada de 30cm de lado e 30cm de profundidade; raspe o fundo e os lados da cova com a ponta de uma faca ou outro objeto perfurante para que fiquem bem ásperos. Retire do fundo da cova qualquer terra solta e encha o fundo da mesma com uma camada de 5cm de brita nº1 bem limpa. Em seguida mantenha a cova cheia com água durante quatro horas. Adicione mais água à proporção que ela vai se infiltrando no terreno. Este procedimento fará com que as condições do terreno nas covas se aproximem das apresentadas em épocas de grandes chuvas.

3.No dia seguinte, encher cada cova com água, aguardando que a mesma se escoe completamente.

4.Encher novamente as covas com água até a altura de 15cm, cronometrar o período de rebaixamento de 15cm para 14cm, correspondente às alturas de água em cada cova. Quando este intervalo de tempo para rebaixamento de 1cm se der    em menos de 3 minutos, refazer o ensaio cinco vezes ,adotando o tempo da quinta medição.

Com os tempos determinados na operação anterior, obter os coeficientes de infiltração do solo (L/m2x dia) na curva da           figura. Adotar o menor dos coeficientes determinados nos ensaios.

Resp. Técnico:_______________________________________________